GRUPO MAJAMBO

Requisitos de Infraestructura para Apertura de Local

Especificaciones técnicas para presentación del proyecto a la constructora

Versión 1.0   ·   Julio 2026   ·   Documento de trabajo

# 1. Objeto del documento

Este documento reúne los requisitos de infraestructura que deben considerarse en el diseño y la construcción del local. Está dirigido a la constructora responsable del proyecto y debe utilizarse en dos momentos: durante la revisión de los planos (verificar que cada requisito esté contemplado en el diseño) y durante la entrega de obra (verificar que cada requisito esté correctamente ejecutado). El checklist de la sección 4 acompaña ambas revisiones.

# 2. Requisitos por categoría

## 2.1 Instalaciones sanitarias y de agua

- AG-01. Llave de agua general accesible, ubicada cerca de la cocina o del ingreso.

- AG-02. Llave para manguera cercana al exterior, destinada al baldeo de la vereda.

- AG-03. Rejillas de desagüe en el piso de cocina, baños y áreas de limpieza.

- AG-04. Pisos con pendiente dirigida hacia las rejillas de desagüe en cocina, baños y áreas de limpieza.

- AG-05. Espacio previsto para la instalación de un compresor o bomba que garantice presión de agua constante.

- AG-06. Poza de lavandería en el área de limpieza.

- AG-07. Lavatorio pequeño cercano al área de barra.

## 2.2 Instalaciones eléctricas

- EL-01. Suministro eléctrico trifásico.

- EL-02. Tomacorrientes con neutro en cocina y salón.

- EL-03. UPS conectado a los equipos de frío (congeladoras, refrigeradoras, cámaras).

- EL-04. Tablero eléctrico con llaves independientes por zona, incluyendo iluminación exterior (letrero) y aire acondicionado.

- EL-05. Circuitos separados para iluminación ambiental, letreros e iluminación decorativa.

- EL-06. Rieles o canaletas de conectores accesibles y modificables.

- EL-07. Tomacorriente con interruptor propio para la trampa de insectos (ver DI-09), que facilite su encendido y apagado.

## 2.3 Redes y seguridad electrónica

- RD-01. Puntos de red Ethernet para dispositivos (POS, impresoras, routers, etc.).

- RD-02. Rieles para cámaras de seguridad y zona destinada para el DVR.

## 2.4 Gas y ventilación

- GV-01. Tubería de cobre para gas instalada, o espacio previsto para su instalación.

- GV-02. Espacio en cocina para ductos de extracción e inyección de aire.

## 2.5 Distribución y flujos

- DI-01. Corredores de cocina con ancho mínimo de 80 cm.

- DI-02. Distancia mínima de 120 cm entre la puerta del horno y el mueble siguiente.

- DI-03. Baños ubicados al lado de la caja.

- DI-04. Área de servicio y comedor próximos entre sí.

- DI-05. Lavandería lateral ubicada entre barra y cocina, sin interrumpir los flujos de trabajo.

- DI-06. Vanos de puertas de mínimo 1.50 m para permitir el ingreso y retiro de equipamiento sin dañar la estructura.

- DI-07. Despensa de secos con iluminación activada por sensor de movimiento.

- DI-08. Área de limpieza equipada con estanterías.

- DI-09. Espacio en altura, no visible directamente desde la calle, para trampa de luz y pegamento para insectos (alimentada según EL-07).

- DI-10. Tachos de basura previstos cerca de cada estación de trabajo.

## 2.6 Acabados y elementos constructivos

- AC-01. Piso epóxico en cocina.

- AC-02. Barra instalada sobre losa de 10 cm de alto.

- AC-03. Puertas metálicas exteriores pintadas en los colores de la marca.

- AC-04. Señalética de seguridad y de procesos instalada en los lugares indicados.

# 3. Requisitos adicionales

- Trampa de grasa para el desagüe de cocina.

- Pozo a tierra para el sistema eléctrico.

- Suministro de agua caliente (terma) para lavado de menaje.

- Extintores, luces de emergencia y demás requisitos de defensa civil (ITSE).

- Acceso o ruta prevista para descarga de mercadería.

- Drenaje para condensado de equipos de frío y aire acondicionado.

- Punto de agua y desagüe para máquina de hielo o lavavajillas.

# 4. Checklist de verificación

Marcar la columna “Planos” al revisar el proyecto y la columna “Entrega” al recibir la obra. Registrar en “Observaciones” cualquier desviación o pendiente.

| Código | Requisito | Planos | Entrega | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalaciones sanitarias y de agua |  |  |  |  |
| AG-01 | Llave de agua general accesible, ubicada cerca de la cocina o del ingreso | ☐ | ☐ |  |
| AG-02 | Llave para manguera cercana al exterior, destinada al baldeo de la vereda | ☐ | ☐ |  |
| AG-03 | Rejillas de desagüe en el piso de cocina, baños y áreas de limpieza | ☐ | ☐ |  |
| AG-04 | Pisos con pendiente dirigida hacia las rejillas de desagüe en cocina, baños y áreas de limpieza | ☐ | ☐ |  |
| AG-05 | Espacio previsto para la instalación de un compresor o bomba que garantice presión de agua constante | ☐ | ☐ |  |
| AG-06 | Poza de lavandería en el área de limpieza | ☐ | ☐ |  |
| AG-07 | Lavatorio pequeño cercano al área de barra | ☐ | ☐ |  |
| Instalaciones eléctricas |  |  |  |  |
| EL-01 | Suministro eléctrico trifásico | ☐ | ☐ |  |
| EL-02 | Tomacorrientes con neutro en cocina y salón | ☐ | ☐ |  |
| EL-03 | UPS conectado a los equipos de frío (congeladoras, refrigeradoras, cámaras) | ☐ | ☐ |  |
| EL-04 | Tablero eléctrico con llaves independientes por zona, incluyendo iluminación exterior (letrero) y aire acondicionado | ☐ | ☐ |  |
| EL-05 | Circuitos separados para iluminación ambiental, letreros e iluminación decorativa | ☐ | ☐ |  |
| EL-06 | Rieles o canaletas de conectores accesibles y modificables | ☐ | ☐ |  |
| EL-07 | Tomacorriente con interruptor propio para la trampa de insectos (ver DI-09), que facilite su encendido y apagado | ☐ | ☐ |  |
| Redes y seguridad electrónica |  |  |  |  |
| RD-01 | Puntos de red Ethernet para dispositivos (POS, impresoras, routers, etc.) | ☐ | ☐ |  |
| RD-02 | Rieles para cámaras de seguridad y zona destinada para el DVR | ☐ | ☐ |  |
| Gas y ventilación |  |  |  |  |
| GV-01 | Tubería de cobre para gas instalada, o espacio previsto para su instalación | ☐ | ☐ |  |
| GV-02 | Espacio en cocina para ductos de extracción e inyección de aire | ☐ | ☐ |  |
| Distribución y flujos |  |  |  |  |
| DI-01 | Corredores de cocina con ancho mínimo de 80 cm | ☐ | ☐ |  |
| DI-02 | Distancia mínima de 120 cm entre la puerta del horno y el mueble siguiente | ☐ | ☐ |  |
| DI-03 | Baños ubicados al lado de la caja | ☐ | ☐ |  |
| DI-04 | Área de servicio y comedor próximos entre sí | ☐ | ☐ |  |
| DI-05 | Lavandería lateral ubicada entre barra y cocina, sin interrumpir los flujos de trabajo | ☐ | ☐ |  |
| DI-06 | Vanos de puertas de mínimo 1.50 m para permitir el ingreso y retiro de equipamiento sin dañar la estructura | ☐ | ☐ |  |
| DI-07 | Despensa de secos con iluminación activada por sensor de movimiento | ☐ | ☐ |  |
| DI-08 | Área de limpieza equipada con estanterías | ☐ | ☐ |  |
| DI-09 | Espacio en altura, no visible directamente desde la calle, para trampa de luz y pegamento para insectos (alimentada según EL-07) | ☐ | ☐ |  |
| DI-10 | Tachos de basura previstos cerca de cada estación de trabajo | ☐ | ☐ |  |
| Acabados y elementos constructivos |  |  |  |  |
| AC-01 | Piso epóxico en cocina | ☐ | ☐ |  |
| AC-02 | Barra instalada sobre losa de 10 cm de alto | ☐ | ☐ |  |
| AC-03 | Puertas metálicas exteriores pintadas en los colores de la marca | ☐ | ☐ |  |
| AC-04 | Señalética de seguridad y de procesos instalada en los lugares indicados | ☐ | ☐ |  |